附件2

中国药科大学实验室危险废物管理办法

# 第一章  总  则

第一条  为加强实验室危险废物的管理，做好实验室危险废物污染环境的防治工作，保障师生健康和维护校园生态环境安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册》等有关法律、法规及技术标准，结合本校实际，特制定《中国药科大学实验室危险废物管理办法》（以下简称“办法”）。

第二条  本办法制定了学校实验室危险废物管理规范，规定了实验室危险废物管理体系、工作职责，以及危险废物收集、暂存、转运和贮存场所的管理要求，是指导实验室危险废物安全管理工作的规范性文件。

第三条  本办法适用于我校从事实验教学和科研工作、与实验室危险废物处理工作相关的单位和个人。

# 第二章  管理与职责

第四条 实验室危险废物管理在学校实验室安全与环境保护领导小组的领导下，实行学校、二级单位（学院、实验平台、研究中心等）、实验室三级管理体制。

第五条  实验室与设备管理处负责制定实验室危险废物管理制度，对实验室危险废物处置工作进行指导、监督、统筹和协调；建立并执行危险废物申报登记及管理计划备案、管理台账、转移联单、应急预案、信息公开、事故报告等相关管理制度；组织开展实验室危险废物检查；组织开展实验室危险废物培训和应急演练；受理本校实验室危险废物污染事件报告，配合有关部门的检查，做好实验室环境污染事故的调查、处置工作；负责危险废物贮存场所的环评和改造等相关工作。

第六条  后勤服务集团总公司负责实验室危险废物的收集、转运、贮存、处置和现场管理工作；负责校园实验室危险废物的巡查，指导实验室规范收集危险废物，配合有关部门的检查；组织实施危险废物污染事故应急救援。

第七条  各二级单位、实验室应逐级建立实验室危险废物管理制度，落实危险废物管理职责；加强教学与科研人员的教育与培训；组织本单位实验室危险废物管理工作的检查，督促实验室开展隐患整改。

第八条  实验室责任人须对进入实验室的学生或老师进行安全教育和培训，在其熟知危险废物收集处理的相关规章制度和处理要求后，方可开展实验。

第九条  实验室责任人应严格按照实验室危险废物收集处理的操作规范和管理规定，做好日常管理工作，确保实验室危险废物收集处理工作安全、规范、有序开展，指派专人负责实验室危险废物的管理工作。

第十条  学校制定危险废物意外事故防范措施和应急预案，二级单位和实验室按要求配备必要的应急装备及物资，定期组织演练，做好演练记录。发生实验室危险废物污染环境事件时，应当及时采取措施消除或减轻污染和危害，并及时向属地生态环境部门报告。

第十一条  所有单位和个人都有保护校园环境的义务，并有责任对污染和破坏校园环境的行为进行监督和举报。

# 第三章  投放与暂存

第十二条  实验室危险废物按其物相分为液态废物、固态废物。

液态废物分为有机废液、无机废液。有机废液分为含卤素有机废液和其它有机废液；无机废液分为含氰废液、含汞废液、含重金属废液（不含汞）、废酸、废碱、其它无机废液。

固态废物分为废固态化学试剂、废弃包装物、容器以及其它固态废物。其他固态废物包括实验垃圾、利器、动物尸体等。凝胶、果冻状等其他形态废物纳入固态废物进行管理。

第十三条 实验室危险废物收集容器应保持完好，破损或污染后应及时更换。包装容器外部应粘贴危险废物标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类和主要成分等信息。

第十四条  实验室应对实验室危险废物进行预处理，进一步降低其危险性，待其性质稳定后再投放到规定的容器中，同一收集容器中不应含有不相容物质。预处理情况应在台账上做好记录。

第十五条  实验室应如实记录投放废物的种类、危害特性、投放人等信息。

第十六条  实验室危险废物应按要求分类收集，禁止混放。

废液应使用25L塑料桶盛装；投放废液后，应及时密闭容器，并做好投放记录；废液不宜盛装过满，液面不超过容量的3/4。

废弃试剂瓶需保证瓶内无残留试剂，瓶口朝上码放于纸箱中，确保稳固，防止泄漏、磕碰。

实验垃圾应投放到专用的垃圾桶中，使用黄色防漏胶袋盛装。

利器（含刀片、针头、玻片、碎试剂瓶等）使用利器盒（一次性）盛装，体积较大的利器可用耐穿透的纸箱包装。

废化学试剂（过期试剂）应存放在原包装容器中，确保原标签完好，否则应粘贴新标签。

动物尸体应将毛发、血迹等处理干净，按规范双层包扎后当天送到动物尸体贮存点，冷冻存放，并做好相应记录。

涉及病原微生物的实验室危险废物需进行灭菌灭活等无害化处理；高致病性生物材料危险废物处置实现溯源追踪。

第十七条  严禁将实验室危险废物随意倒入市政下水管网或抛弃、非法堆放、 倾倒、填埋和混入生活垃圾等，或将生活垃圾混入实验室危险废物收集容器中。

第十八条  在实验室处理有毒、有害、易燃易爆等性质不稳定的化学品之前应对处理方法进行安全风险评估，编制处置方案和应急预案，确保处理过程安全可控，处理人员应严格按照处理方法进行操作。

第十九条  实验室应在室内设置危险废物暂存区。危险废物暂存区应按相关规定设置危险废物警示标志。不得将实验室危险废物放在过道、走廊等公共区域中。

第二十条  危险废物暂存区应按相关要求配备防遗撒、防渗漏设施；可结合实际，采用防漏容器等污染防治措施，防止危险废物溢出、遗撒或泄漏。

第二十一条  危险废物暂存区存放两种及以上不相容危险废物时，应分类分区存放，设置一定距离的间隔。

第二十二条  危险废物暂存区应保持良好的通风条件，并远离火源，避免高温、日晒和雨淋。

第二十三条  危险废物暂存区应放置危险废物管理台账和投放记录，如实记录产生的危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料情况。

第二十四条  实验室搬迁、转移、变更、停用前，实验室责任人应提前采取措施彻底清理实验室危险废物，对尚未处置的实验室危险废物负有全部责任。实验室在消除环境污染隐患后方能进行调配。

第四章  收运与贮存

第二十五条  实验室需及时转运暂存区的危险废物。收运时，实验室危险废物产生方和内部转运方应至少各有一人同时在场，对需收运的危险废物现场核对并签字确认，办理转运手续。

第二十六条  实验室危险废物的收运应符合危险废物收集和内部转运作业要求，提前确定运输路线，使用专用的运输工具。运输时应低速慢行，避免遗撒、流失，尽量避开办公区和生活区。

第二十七条  危险废物贮存设施的建设与运行管理应符合国家相关要求，危险废物应分类分区贮存，不同种类间应有明显间隔。

第二十八条  实验室危险废物贮存区应有危险废物贮存管理台账，如实记录实验室危险废物贮存情况。台账应随转移联单保存至少五年。

第二十九条  实验室危险废物应委托具有危险废物经营许可证及相应资质的经营企业及时进行处置、利用，并按规定填报危险废物转移联单。

第三十条  禁止将实验室危险废物提供、委托给个人或者无经营许可证的单位收集、贮存、利用、处置。

第五章  附  则

第三十一条  本办法以下用语的含义：

危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

实验室危险废物：指在教学、研究、开发和检测活动中，化学、生物等实验室产生的具有危险性的固体废物。包括无机废液、有机废液、固态废弃化学试剂，以及含有或直接沾染危险废物的实验室检测样品、废弃包装物、废弃容器、清洗杂物、防护用品、过滤介质和报废实验工器具等。清洗沾染危险废物实验仪器时，第一遍震荡冲洗废水纳入实验室危险废物管理与处置。

分类：指为满足暂存、收运、贮存和委托处置的需要，将实验室危险废物按照形态、理化性质和危险特性进行归类。

投放：指在产生节点，将实验室危险废物放入到指定容器中的活动。

暂存：将盛装实验室危险废物的容器放置在本实验室划定区域内进行临时存放的活动。

收运：将分散暂存在实验室暂存区的危险废物集中运输至单位内部贮存区的过程。

贮存：将实验室危险废物集中存放于单位内部符合国家相关标准要求和技术规范的专用场所或设施内的活动。

防漏容器：为防止盛装危险废物的容器倾倒、破损等造成危险废物的溢出、遗撒、泄漏，在原容器外部所设置的一种保护装置。

相容性：指二种以上实验室废弃化学品混合，或实验室废弃化学品与收集容器、材料接触时不会发生放热、着火、爆炸、聚合、有毒有害物质产生等反应。

第三十二条  由于违反管理办法或操作规程酿成事故，学校将视事故情节轻重，按照《中国药科大学实验室安全管理和环境保护隐患及事故认定处理办法（试行）》的有关条例，依规追究责任，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。

第三十三条  本办法自公布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。