附件6

中国药科大学实验室冰箱和常用加热设备

安全管理办法

# 第一章  总则

第一条  为规范和加强学校实验室冰箱和常用加热设备安全管理，预防和减少安全事故的发生，保障师生员工生命财产安全，维护正常教学科研秩序，根据《高等学校实验室安全检查项目表》、《中国药科大学实验室安全与环境保护管理办法》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的冰箱，主要用于低温存放化学品、生物制品、实验样品等物品的冰箱。

第三条  本办法所称的常用加热设备，主要是指烘箱、箱式电阻炉（马弗炉）、高温管式炉、电磁炉、电吹风、热风枪、加热浴锅（水浴、油浴）等常用加热设备。

第四条  实验室购置冰箱和大功率加热设备前，应明确设备固定安装地点，检查实验室的用电负荷，严禁实验室用电超负荷运行和随意搬动大功率加热设备。使用冰箱和大功率加热设备，需配置规范的插座、开关及熔断器，严禁使用接线板供电。

第五条  使用烘箱、马弗炉、高温管式炉、浴锅等加热设备时，必须有人现场值守，定时观察或有实时监控设施，严禁无人监管运行。如因特殊情况确需开机过夜，由学院审批，物业报备，并做好必要的安全防范与应急处置措施。

# 第二章  实验室冰箱的安全使用与管理

第六条  冰箱应放置于实验室通风良好处，严禁将易燃易爆物品堆放在冰箱上方及周边。

第七条  贮存易燃易爆危险化学品的冰箱应为防爆冰箱（含经过防爆改造的冰箱），并在冰箱门上注明是否防爆，在冰箱醒目位置张贴危险化学品存放清单。

第八条  冰箱内储存物品应根据性质、用途等分类摆放，标识清晰完整。禁止叠放、倒放，禁止在冰箱内混放化学性质相抵触的化学品。

第九条  超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁。

第十条  放入冰箱的所有试剂、样品、质控品等必须密封保存，并应做好防泄漏、固定等工作；外包装必须注明：品名、使用人、日期等信息，冰箱内物品应定期进行清理。

第十一条  冰箱内严禁存放食品、饮料、饮用水等，如果冰箱内储存的食品、饮料、饮用水为实验原料，应醒目位置张贴警示标识。

第十二条  使用人应加强对冰箱的日常巡检和保养，不超期使用（一般使用期限控制为10年），发生故障不能修复时，需及时报废。

# 第三章  加热浴锅的安全使用与管理

第十三条  使用油浴锅、水浴锅、沙浴锅等加热浴锅前，应先加入适量的加热介质后才能通电。

第十四条  加热浴锅在运行时，禁止触摸内胆、板盖等部件，防止被烫伤。

第十五条  在加热浴锅周边醒目位置张贴高温警示标识，并有必要的防护措施。加热浴锅使用完毕，应立即切断电源，拔掉电源插头。

第十六条  要保持浴锅清洁，按期洗刷、防止生锈和防止介质泄漏或漏电。及时更换浴锅中的介质，如较长时间停用，应妥善处理。

第四章  烘箱、马弗炉等加热设备的安全使用和管理

第十七条  烘箱、马弗炉等加热设备应放置在通风干燥处，周围不得存放易燃、易爆、易挥发性化学品和纸板、泡沫、塑料等易燃物品，不能放置冰箱、气瓶等设备，不得堆放杂物，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上。

第十八条  在烘箱、电阻炉等加热设备旁醒目位置张贴高温警示标识和安全操作规程，配备必要的防护措施，并对使用人员进行安全操作培训。

第十九条  严禁将易燃、易爆、易挥发性物品置于烘箱、马弗炉等加热设备中，不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱、马弗炉等加热设备内烘烤。取试样时须切断电源，戴专用手套。使用完毕后，清理物品并切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开。

第二十条  使用马弗炉时，试样应放在炉膛中间，摆放整齐。禁止向炉膛内灌注任何液体；不得向炉膛内放置易燃易爆等危险物品；不得将沾有水和油的物品进入炉膛。马弗炉不可使用接线板供电，严禁超过其设定的最高温度使用。

第二十一条  烘箱、马弗炉不得超期使用（一般使用期限为12年）并须定期检修。

# 第五章  明火电炉的安全使用与管理

第二十二条  实验室原则上不得使用明火电炉，应使用密封电炉、电磁炉等加热设备替代。确需使用明火电炉进行实验的，须经学院审批后，报实验室与设备管理处、保卫处备案。

第二十三条  明火电炉使用2米范围内，严禁堆放易燃易爆物品、气瓶和易燃杂物，确保明火电炉的使用安全。使用场所必须配备消防器材。

第二十四条  明火电炉责任人必须对明火电炉进行定期检查，及时检修，确保使用安全。

# 第六章  其他加热设备的安全使用与管理

第二十五条  电磁炉加热液体时，液体不可过满，避免液体沸腾外溢。

第二十六条  电磁炉、电热套、电吹风、热风枪等加热设备使用完毕应立即切断电源，冷却后收存。

# 第七章  附则

第二十七条  本办法未尽事宜，按照相关法律法规执行。

第二十八条  本办法自公布之日起实施，由实验室与设备管理处负责解释。