附件1

实验室消毒参考指南

一、消毒内容

- 学校集中消毒:（1）非冷链货物：消毒外包装；（2）冷连货物：消毒外包装和内部小包装。

- 实验室消毒：（1）非冷链货物：内包装、货物本身、存放场所；（2）冷链货物：货物本身、存放场所。

二、消毒方法

1、物体表面的消毒。有效氯1000 mg/L的消毒液或100mg/L～200mg/L的二氧化氯消毒液进行喷洒、擦拭或浸泡消毒，有明显污染物时使用有效氯10000 mg/L的消毒擦拭或喷洒。大型精密仪器的消毒须咨询厂家工程师。

2、实验室进口物品场所环境的消毒。（1）操作台：使用有效氯500 mg/L消毒液擦拭，作用30 min后，再用清水擦拭，去除消毒剂残留；或者使用75%乙醇、3%过氧化氢或含乙醇的消毒湿巾擦拭消毒。（2）地面：每日使用不扬尘的湿式打扫，每日至少一次使用有效氯500 mg/L的消毒液拖地，作用30 min后，再用清水拖地。拖把清洗干净后，阳光下暴晒或置于通风处干燥。有明显污染物时使用有效氯10000mg/L的消毒液喷洒消毒30 min后再用清水拖干净。